Hierarchical Agentic Brain: A Multi-Scale World Model for Cognitive State Modeling and Brain–Computer Interface

本文提出一种层级化代理脑模型，将脑机接口中的神经信号解码问题重新表述为一个多尺度动态状态估计、认知单元追踪与任务意图优化决策问题。

旨在提出一种面向脑机接口与认知状态建模的层级化代理脑框架，将传统脑机接口中的“脑信号到类别标签”的静态解码范式，扩展为“神经信号—认知单元—意图推理—代理决策”的动态建模过程。该框架认为，人脑并非单纯的信号发生器，而是一个具有层级结构、记忆机制、状态预测和自我监控能力的内部世界模型。因此，本文首先从 EEG、fMRI、fNIRS 等多模态脑信号中构建动态神经图，刻画脑区或通道之间的功能连接；随后进一步将低层神经活动抽象为由注意、记忆、情绪、任务规则、行为意图和不确定性等组成的认知单元图；在此基础上，引入小世界网络结构约束，使认知单元在保持局部聚类的同时具备全局高效整合能力；最后，通过认知世界模型预测认知状态的动态演化，并结合不确定性感知的代理决策机制，实现更加可信、可解释和自适应的脑机交互。整体而言，本文试图将脑机接口从被动的神经解码器提升为主动的代理脑模型，为认知状态识别、意图理解、情绪建模以及安全脑机交互提供统一的计算框架。

1. Introduction

Background: From Neural Decoding to Agentic BCI

介绍传统 BCI 和智能交互趋势。

Limitations of Existing Methods

指出现有方法存在：

- 缺乏层级建模；

- 缺乏动态认知状态追踪；

- 缺乏结构先验；

- 缺乏可信决策机制。

Motivation: Human Brain as a Hierarchical Small-World World Model

引出人脑的层级、小世界和世界模型特征。

Proposed Framework

提出 Hierarchical Agentic Brain。

Contributions

列出 4 个贡献：

提出一种面向 BCI 的层级化代理脑框架，将脑信号解码转化为神经—认知—意图—交互的动态建模问题。

提出认知单元图建模方法，将低层神经活动抽象为注意、记忆、情绪、意图和不确定性等中间认知变量。

引入小世界结构约束，使认知单元图同时具备局部功能聚合和全局信息整合能力。

构建认知世界模型与不确定性感知决策机制，实现可预测、可解释、可信的脑机交互。

2. Related Work

## 2.1 Brain–Computer Interface and Neural Decoding

## 2.2 Graph Neural Networks for Brain Network Modeling

## 2.3 World Models and Agentic AI

3. Problem Formulation

本节将脑机接口中的传统神经解码任务重新表述为一个层级化代理脑建模问题。与现有方法直接将脑信号映射为任务标签或控制指令不同，本文认为脑机接口系统应同时建模低层神经状态、高层认知单元、认知状态转移、不确定性估计以及交互决策过程。因此，我们将脑机接口建模为一个由动态神经图、认知单元图和代理决策目标共同组成的多尺度优化问题。

## 3.1 代理脑的层次化建模

传统脑机接口方法通常将神经解码视为一个监督分类或回归问题。给定时间 t 的脑信号输入 Xt，模型直接预测对应的任务标签、认知状态或控制指令：

yt=fθXt,

其中，Xt 表示 EEG、fMRI、fNIRS 或其他脑信号观测，yt 表示模型预测的用户意图、情绪状态、运动想象类别或脑机控制指令，fθ⋅ 为参数为 θ 的神经解码模型。

然而，这种直接映射范式存在明显局限。首先，它将人脑简化为一个静态信号源，忽略了脑状态随任务、环境和反馈动态变化的过程。其次，它缺乏对高层认知状态的显式建模，难以解释神经信号背后的注意、记忆、情绪、意图和不确定性等认知因素。最后，传统解码模型通常被迫输出确定性结果，缺少对预测可靠性和交互风险的建模。

为此，本文将 BCI 问题从传统的神经解码扩展为代理脑建模问题。给定连续脑信号序列、外部任务环境和历史交互反馈，模型需要构建动态神经状态，进一步抽象为认知单元状态，并基于认知状态完成意图预测、不确定性估计和代理决策。整体过程可表示为：

X1:T,E1:T,A1:T→G1:Tn...G1:Tc→y1:T,u1:T,a1:T,

其中，X1:T 表示从 1 到 T 时刻的脑信号序列，E1:T 表示任务环境或上下文信息，A1:T 表示历史系统动作或反馈，G1:Tn 表示动态神经图序列，G1:Tc 表示认知单元图序列，y1:T 表示预测的用户意图或任务标签，u1:T 表示预测不确定性，a1:T 表示系统最终采取的交互动作。

因此，本文的核心目标不是简单学习从脑信号到标签的映射，而是学习一个代理脑模型，使其能够从神经信号中推断潜在认知状态，预测认知状态的动态演化，并在不确定性感知的条件下做出可靠的脑机交互决策。

这里面涉及到代理脑的层次化的设计，层次化越高，智能型越强

## 3.2 代理脑的世界模型刻画精度

## 3.2.1 图神经网络架构

为了刻画脑信号中不同脑区、通道或神经节点之间的动态交互关系，本文首先将低层脑信号建模为动态神经图。对于时间 t 的脑信号输入 Xt，其可以表示为：

Xt∈ℝC×L,

其中，C 表示脑信号通道数或脑区数量，L 表示时间窗口长度。经过神经编码器后，可以得到节点级神经表征：

Htn=fθnXt,

其中，Htn∈ℝC×d 表示时间 t 的神经节点特征矩阵，d 表示特征维度，fθn⋅ 表示神经状态编码函数。

基于节点表征，可以构建动态神经图：

Gtn=Vtn,ℰtn,Htn,

其中，Vtn 表示神经节点集合，ℰtn 表示神经节点之间的动态连接集合，Htn 表示节点特征。

动态神经连接可由邻接矩阵 Atn 表示。对于任意两个神经节点 i 和 j，其连接强度可以定义为：

eijt=simhit,hjt,

其中，hit 和 hjt 分别表示第 i 和第 j 个神经节点的特征，sim⋅,⋅ 表示相似度函数。

也可以采用可学习的注意力机制构建动态邻接矩阵：

Atn=softmaxQtKt⊤d,

其中：

Qt=HtnWQn,  Kt=HtnWKn.

WQn 和 WKn 为可学习参数矩阵。由此，动态神经图可进一步写为：

Gtn=Htn,Atn.

动态神经图的作用是将原始脑信号从孤立的时序特征转化为结构化脑状态，从而为后续认知单元抽象提供基础。

## 3.2.2 基于认知图的代理脑构建

仅依赖动态神经图仍然难以直接解释高层认知状态。为此，本文进一步引入认知单元图，将低层神经活动抽象为一组潜在认知单元。认知单元可以对应注意、记忆、情绪、任务规则、行为意图、不确定性等高层认知因素，是连接神经信号和代理决策的中间状态变量。

给定动态神经图 Gtn，认知单元集合定义为：

Ct=fθcGtn=c1t,c2t,…,cKt,

其中，K 表示认知单元数量，fθc⋅ 表示神经到认知的抽象函数，cit 表示第 i 个认知单元。

每个认知单元可以表示为：

cit=zit,αit,νit,μit,rit,

其中，zit 表示认知嵌入向量，αit 表示认知单元的激活水平，νit 表示情绪效价或情感状态，μit 表示该认知单元的不确定性，rit 表示该节点在认知图中的结构角色特征，例如中心性、聚类系数或模块归属。

认知单元之间并非相互独立，而是存在动态交互关系。例如，情绪状态可能调节注意分配，记忆状态可能影响当前意图生成，任务规则可能约束行为决策。因此，我们进一步构建认知单元图：

Gtc=Vtc,ℰtc,Ct,

其中，Vtc 表示认知单元节点集合，ℰtc 表示认知单元之间的交互关系，Ct 表示认知单元特征。

认知图也可以简写为：

Gtc=Ct,Atc,

其中，Atc 表示认知单元之间的邻接矩阵。其可由认知单元特征自适应学习得到：

Atc=softmaxCtWQcCtWKc⊤d,

其中，WQc 和 WKc 为可学习参数。

认知单元图的引入使得模型不再直接从脑信号预测输出，而是首先形成一个具有结构化语义的潜在认知状态空间。该状态空间能够表达认知单元之间的激活、抑制、协同和调节关系，从而为后续认知状态预测和代理决策提供可解释基础。

## 3.3 代理脑的交互性构建

基于动态神经图和认知单元图，本文进一步定义代理脑的总体目标。与传统 BCI 只优化任务预测性能不同，代理脑需要同时完成四类交互：任务解码、认知状态预测、结构化认知建模和不确定性感知交互决策。

首先，代理脑需要基于认知单元图预测当前任务标签或用户意图：

yt=fθyGtc,

其中，fθy⋅ 表示任务预测函数。

其次，代理脑需要估计当前预测的不确定性：

ut=fθuGtc,

其中，ut 表示模型在时间 t 的预测不确定性，fθu⋅ 为不确定性估计函数。

同时，为了刻画认知状态随时间的演化过程，代理脑需要学习一个认知世界模型，用于预测下一时刻的认知单元图：

Gt+1c=fθwGtc,At,Et,

其中，fθw⋅ 表示认知世界模型，At 表示历史系统动作或反馈，Et 表示外部任务环境。

最后，代理脑根据预测结果、不确定性和任务环境生成系统动作：

at=πθyt,ut,Et,

其中，πθ⋅ 表示代理决策策略。该策略可以根据不确定性决定是否执行预测结果、请求用户确认或延迟决策：

at=executeyt,ut≤δ,request_confirmation,ut>δ,

其中，δ 表示不确定性阈值。

这里面体现出代理脑的从按需交互-

### 3.4 总体模型的构建

综合上述建模，本文将代理脑学习定义为一个多目标优化问题。模型不仅需要最小化任务预测误差，还需要保证认知状态可预测、认知图结构合理、不确定性估计可靠，并降低高风险交互决策的代价。

总损失函数定义为：

ℒ=ℒtask+λ1ℒwm+λ2ℒsw+λ3ℒunc+λ4ℒrisk+λ5ℒalign,

其中，ℒtask 表示任务预测损失，ℒwm 表示认知世界模型预测损失，ℒsw 表示认知单元图的小世界结构约束，ℒunc 表示不确定性校准损失，ℒrisk 表示交互风险损失，ℒalign 表示神经状态与认知状态之间的对齐损失，λ1,…,λ5 为权重系数。

任务预测损失可以定义为交叉熵形式：

ℒtask=−t=1Tk=1Kyyt,klogpt,k,

其中，Ky 表示任务类别数量，yt,k 表示真实标签，pt,k 表示模型预测为第 k 类的概率。

认知世界模型预测损失定义为：

ℒwm=t=1T−1Ct+1−Ct+122.

如果真实认知状态不可直接观测，也可以采用下一时刻脑信号重构作为替代监督：

ℒwm=t=1T−1Xt+1−RθCt+122.

小世界结构约束定义为：

ℒsw=−αCGtc+βLGtc−γQGtc+ηAtc1,

其中，CGtc 表示认知图的平均聚类系数，LGtc 表示平均最短路径长度，QGtc 表示模块度，∥Atc∥1 为稀疏约束项。该损失鼓励认知图具有局部聚类、全局短路径和适度模块化结构，同时避免退化为完全连接图。

不确定性损失可以定义为校准误差：

ℒunc=ECEpt,yt,

也可以采用负对数似然形式：

ℒunc=−t=1Tlogpθyt∣Xt.

交互风险损失定义为：

ℒrisk=t=1Tk=1KyRyt,kpθyt=k∣Xt,

其中，Ryt,k 表示真实标签为 yt 时错误执行类别 k 的风险代价。

神经—认知对齐损失定义为：

ℒalign=t=1TPoolHtn−gθCt22,

其中，Pool⋅ 表示神经图表征的池化操作，gθ⋅ 表示将认知单元映射回神经表征空间的对齐函数。

因此，完整的代理脑优化问题可以写为：

minθℒtask+λ1ℒwm+λ2ℒsw+λ3ℒunc+λ4ℒrisk+λ5ℒalign.

其约束条件包括：

Gtn=fθnXt,

Gtc=fθcGtn,

Gt+1c=fθwGtc,At,Et,

yt,ut=fθdGtc,

at=πθyt,ut,Et,

ut≤δ, if at is executed.

该优化问题表明，本文提出的代理脑模型并非单一分类器，而是一个联合优化的层级化认知建模系统。它同时学习神经状态表征、认知单元抽象、认知状态预测、不确定性估计和风险感知决策，从而将脑机接口从传统的被动神经解码扩展为主动、可解释且可信的代理脑建模过程。

4. Methodology

## 4.1 Overview of Hierarchical Agentic Brain

整体结构图。

## 4.2 Dynamic Neural Graph Encoder

脑信号编码。

## 4.3 Neural-to-Cognitive Unit Abstraction

神经状态到认知单元的抽象。

## 4.4 Small-world Cognitive World Model

世界认知图建模。

## 4.5 Uncertainty-Aware Agentic Decision Module

不确定性感知的代理决策。

## 4.6 Training Objective and Optimization

完整损失函数。

- Experiments

本节围绕层级化代理脑模型的基础解码能力、状态演化建模能力、结构先验有效性以及风险感知决策能力展开实验。实验不仅考察运动想象分类性能，还进一步分析认知世界模型对下一时刻状态的预测能力、不确定性估计的校准程度，以及选择性执行机制在降低错误交互风险方面的作用。

为保证不同模块的贡献能够被分别验证，实验按照数据设置、对比方法、主结果、消融分析、优化与超参数分析、安全决策分析以及可解释性分析的顺序组织。所有阈值选择、超参数确定和模型选择均在训练集或验证集上完成，测试集仅用于最终评价。

  - Datasets and Experimental Settings

实验以 EEG 运动想象任务作为主要验证场景。运动想象任务具有清晰的类别定义和较成熟的评价协议，能够用于检验模型在脑信号解码、跨会话适应和跨受试者泛化方面的性能。BNCI2014_001 作为核心数据集，PhysioNet EEGMMIDB 用于外部鲁棒性验证，SEED 可用于补充考察模型在情绪识别任务上的迁移能力。不同数据集的用途如表 1 所示。

表 1  数据集与实验用途

| 数据集 | 信号形式与规模 | 任务定义 | 实验用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| BNCI2014_001 / BCI Competition IV 2a | 9 名受试者；2 次独立会话；22 路 EEG + 3 路 EOG；250 Hz | 左手、右手、双脚、舌部运动想象四分类 | 核心数据集；用于被试内跨会话、跨受试者泛化、消融与可解释性分析 |
| PhysioNet EEGMMIDB | 109 名志愿者；64 路 EEG；包含真实运动与运动想象任务 | 按照兼容任务构造运动想象分类设置 | 外部鲁棒性验证；用于考察不同采集系统和通道规模下的稳定性 |
| SEED（扩展） | 15 名受试者；62 路 EEG；影片诱发情绪数据 | 正向、中性、负向情绪三分类 | 跨任务扩展；用于补充考察潜在认知单元建模的适用性 |

在 BNCI2014_001 上，实验设置两类评价协议。被试内跨会话实验使用同一受试者的第一会话进行训练与验证，并将第二会话用于测试，以考察模型对跨天信号漂移的适应能力。跨受试者实验采用留一受试者法，每次将一名受试者作为测试对象，其余受试者用于训练，并在训练集合内部划分验证集。PhysioNet EEGMMIDB 采用与主任务兼容的运动想象子任务，不将真实运动、静息段和运动想象样本混入同一评价结果。

脑信号预处理包括带通滤波、逐通道标准化和固定窗口切分。EOG 通道仅用于伪迹检查，不作为模型输入。标准化统计量仅由训练数据估计，避免测试信息泄漏。动态图编码器将 EEG 通道视为节点，根据节点特征相似度或可学习注意力构造邻接矩阵，并通过 top-k 邻居约束控制图结构稀疏度。表 2 给出初始实验设置；其中涉及模型选择的参数均通过验证集确定。

表 2  实验设置

| 配置项 | 初始设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信号预处理 | 4–38 Hz 带通滤波；逐通道标准化 | 归一化统计量仅由训练集计算 |
| 时间窗口 | BNCI2014_001 中截取提示后的 2–6 s 运动想象阶段 | 窗口长度与滑动步长在验证集上进一步比较 |
| 输入通道 | EEG 通道作为模型输入；EOG 用于伪迹检查 | 保持各方法输入一致 |
| 动态图构建 | 可学习注意力邻接矩阵；每个节点保留 top-k 邻居 | 初始 k=8，并在 4 / 8 / 12 中选择 |
| 认知单元数量 | 初始 K=8 | 在 4 / 8 / 12 / 16 中选择 |
| 优化策略 | Adam；初始学习率 1e-3；batch size=64 | 最大训练 200 轮；早停 patience=30 |
| 重复实验 | 固定 5 个随机种子 | 报告均值、标准差，并在主结果中进行显著性检验 |
| 运行效率 | 统计参数量与 batch size=1 的推理时延 | 统一硬件环境与统计脚本 |

  - Baselines

对比方法覆盖传统空间滤波方法、端到端深度网络、图结构模型和本文完整模型。传统方法用于提供经典脑机接口解码参照；卷积网络用于考察 HAB 相对于主流端到端模型的性能差异；图结构基线用于区分动态神经图、认知单元抽象和世界模型预测所带来的增益。所有方法采用相同的数据划分、预处理输入和验证集调参规则。

表 3  对比方法

| 类别 | 方法 | 对比目的 |
| --- | --- | --- |
| 传统方法 | CSP + LDA | 经典空间滤波与线性分类基线 |
| 传统方法 | FBCSP + LDA | 多频带空间特征基线 |
| 卷积网络 | EEGNet | 轻量级端到端 EEG 解码模型 |
| 卷积网络 | ShallowConvNet | 偏向频带功率特征的浅层卷积网络 |
| 卷积网络 | DeepConvNet | 较深的时空特征提取网络 |
| 图结构模型 | Static-GCN | 使用固定邻接关系的图卷积模型 |
| 图结构模型 | Dynamic Neural Graph Only | 保留动态图编码，移除认知单元与世界模型 |
| 本文方法 | Hierarchical Agentic Brain | 完整模型：动态图、认知单元、小世界世界模型和风险感知决策 |

基础解码性能使用 Accuracy、Macro-F1 和 Cohen's kappa 进行评价；模型可靠性使用负对数似然（NLL）、期望校准误差（ECE）和 Brier score 进行评价；运行效率使用参数量和单样本推理时延进行评价。安全决策实验进一步报告 Coverage、Selective Accuracy、Selective Risk、Expected Cost 和 Confirmation Rate。

  - Main Results

主实验首先比较不同方法在运动想象任务上的解码性能。被试内跨会话结果反映模型对同一用户跨天信号变化的适应能力，跨受试者结果反映模型面向新用户时的泛化能力，外部数据集结果用于检验模型在不同采集设备和通道规模下的稳定性。相应结果记录于表 4。

表 4  运动想象解码主结果

| 数据集与协议 | 方法 | Acc.(%) | Macro-F1 | Kappa | 参数量(M) | 时延(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BNCI2014_001 被试内跨会话 | CSP + LDA |  |  |  |  |  |
| BNCI2014_001 被试内跨会话 | FBCSP + LDA |  |  |  |  |  |
| BNCI2014_001 被试内跨会话 | EEGNet |  |  |  |  |  |
| BNCI2014_001 被试内跨会话 | Static-GCN |  |  |  |  |  |
| BNCI2014_001 被试内跨会话 | Dynamic Neural Graph Only |  |  |  |  |  |
| BNCI2014_001 被试内跨会话 | HAB (Ours) |  |  |  |  |  |
| BNCI2014_001 跨受试者留一法 | EEGNet |  |  |  |  |  |
| BNCI2014_001 跨受试者留一法 | Dynamic Neural Graph Only |  |  |  |  |  |
| BNCI2014_001 跨受试者留一法 | HAB (Ours) |  |  |  |  |  |
| PhysioNet EEGMMIDB 外部验证 | EEGNet |  |  |  |  |  |
| PhysioNet EEGMMIDB 外部验证 | HAB (Ours) |  |  |  |  |  |

表 5 保留 PhysioNet EEGMMIDB 二分类设置下的初步结果。该设置采用前 5 名受试者构造左手与右手运动想象分类任务，并以留一受试者方式进行评价。由于评价范围有限，该表用于记录现有数值，不与 BNCI2014_001 全量主结果合并比较。

表 5  PhysioNet EEGMMIDB 二分类初步结果

| 方法 | Acc.(%) | Macro-F1 | Kappa | NLL↓ | ECE↓ | Brier↓ | 时延(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandpower-LDA | 53.33 | 0.3478 | 0.0000 | 7.4398 | 0.4667 | 0.9333 | 0.0000 |
| Raw-LogReg | 44.44 | 0.4433 | -0.0997 | 1.2705 | 0.3675 | 0.7608 | 0.0000 |
| EEGNet-Lite | 46.67 | 0.3182 | 0.0000 | 0.6957 | 0.0486 | 0.5025 | 1.1827 |
| HAB-Prototype | 53.33 | 0.3478 | 0.0000 | 0.6914 | 0.0158 | 0.4983 | 0.7688 |

除任务解码外，认知世界模型还需要单独评价其状态演化预测能力。对于难以直接观测的潜在认知状态，实验使用下一窗口认知表征误差、下一窗口脑信号重构误差以及基于预测状态得到的下一步分类准确率作为代理指标。Last-state Copy 用于检验简单延续假设，GRU Predictor 用于提供序列预测基线。

表 6  认知世界模型的状态预测结果

| 方法 | 表征预测误差↓ | 重构误差↓ | 下一步Acc.(%)↑ | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Last-state Copy |  |  |  | 直接复制当前状态作为下一窗口预测 |
| GRU Predictor |  |  |  | 使用序列模型预测下一窗口状态 |
| HAB-Prototype | 0.0052 |  |  | PhysioNet EEGMMIDB 二分类初步设置 |
| HAB (Ours) |  |  |  | 完整认知单元图与世界模型 |

5.4 Ablation Study

消融实验用于分析各组成模块对任务解码、结构建模和风险感知能力的影响。除删除或替换指定模块外，其余数据划分、优化参数和随机种子保持一致。对于小世界结构约束、不确定性校准和风险策略，不仅比较分类指标，还同时报告结构指标与选择性风险，以避免仅根据单一准确率判断模块作用。

表 7  消融实验

| 模型变体 | 删除或替换内容 | Acc.(%) | Macro-F1 | Kappa | ECE↓ | SelectiveRisk↓ | σ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整模型 | 保留全部模块 |  |  |  |  |  |  |
| w/o Neural Graph | 将动态图编码替换为通道独立时序编码 |  |  |  |  |  |  |
| w/o Cognitive Units | 直接从神经图池化表征完成分类 |  |  |  |  |  |  |
| w/o SW Constraint | 移除小世界结构正则项 |  |  |  |  |  |  |
| w/o WM Prediction | 移除下一状态预测损失 |  |  |  |  |  |  |
| w/o Calibration | 移除校准损失与后处理校准 |  |  |  |  |  |  |
| w/o Risk Policy | 始终执行最大概率类别 |  |  |  |  |  |  |

5.5 Optimization and Hyperparameter Analysis

模型训练采用联合优化方式，同时最小化任务预测损失、世界模型预测损失、小世界结构约束、不确定性校准损失、交互风险损失以及神经—认知对齐损失。为分析联合训练的稳定性，实验记录各项损失的收敛曲线，并比较分阶段预训练后联合优化与直接联合优化两种训练策略。所有超参数均在验证集上选择。

表 8  优化策略比较

| 训练策略 | 设置 | Acc.(%) | ECE↓ | 状态预测误差↓ | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direct Joint Training | 全部目标函数同步优化 |  |  |  | 检验联合训练的直接收敛效果 |
| Encoder Pre-training + Joint Training | 先训练神经图编码器，再进行联合优化 |  |  |  | 检验分阶段训练是否改善稳定性 |
| w/o Alignment Loss | 移除神经—认知对齐损失 |  |  |  | 检验表征对齐约束的作用 |

超参数分析围绕认知抽象粒度、动态图稀疏度、结构正则强度、时序预测权重和安全决策阈值展开。实验先进行粗粒度搜索，再对性能变化明显的区间进行局部细化。表 9 给出候选范围。

表 9  关键超参数及候选范围

| 超参数 | 候选范围 | 分析目的 |
| --- | --- | --- |
| 认知单元数量 K | 4 / 8 / 12 / 16 | 考察认知抽象粒度与分类性能、可解释性的平衡 |
| 动态图邻居数 k | 4 / 8 / 12 | 考察连接过稀或过密对神经图建模的影响 |
| 小世界损失权重 λ_sw | 0 / 1e-3 / 1e-2 / 1e-1 | 考察结构先验强度及图结构退化问题 |
| 世界模型损失权重 λ_wm | 0 / 1e-3 / 1e-2 / 1e-1 | 考察状态预测约束对泛化能力的影响 |
| 对齐损失权重 λ_align | 0 / 1e-3 / 1e-2 / 1e-1 | 考察神经表征与认知表征的一致性 |
| 不确定性阈值 τ | 验证集分位点或目标覆盖率 | 分析执行、确认和延迟之间的风险权衡 |
| 时间窗口与滑动步长 | 根据采样率与任务阶段设定 | 分析短时响应与状态平滑之间的关系 |

5.6 Uncertainty and Safe Decision Analysis

不确定性分析用于检验模型输出概率是否能够反映预测可靠性。实验分别报告校准前后的 NLL、ECE 和 Brier score，并绘制可靠性图。安全决策分析采用离线风险决策模拟：当预测不确定性低于阈值 τ 时执行动作，当不确定性较高时请求用户确认或延迟决策。通过改变阈值，可获得覆盖率—风险曲线，并分析系统在响应覆盖率和错误执行风险之间的权衡。

表 10  不确定性校准结果

| 数据集与协议 | 方法 | NLL↓ | ECE↓ | Brier↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BNCI2014_001 被试内跨会话 | EEGNet |  |  |  |
| BNCI2014_001 被试内跨会话 | Dynamic Neural Graph Only |  |  |  |
| BNCI2014_001 被试内跨会话 | HAB (Ours) |  |  |  |
| BNCI2014_001 跨受试者留一法 | HAB (Ours) |  |  |  |
| PhysioNet EEGMMIDB 外部验证 | HAB (Ours) |  |  |  |

风险代价矩阵设置错误执行、请求确认和延迟决策三类代价。实验分别考察错误执行代价显著高于确认代价的安全优先场景，以及需要保持较高覆盖率的响应优先场景。该分析用于验证风险感知决策机制的离线有效性，不替代真实用户参与的闭环脑机接口实验。

表 11  风险感知决策结果

| 策略 | 目标覆盖率 | 实际覆盖率 | SelectiveAcc. | SelectiveRisk↓ | ExpectedCost↓ | 确认率 | ECE↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Always Execute | 100% |  |  |  |  | 0% |  |
| Entropy-τ | 90% |  |  |  |  |  |  |
| Entropy-τ | 80% |  |  |  |  |  |  |
| Calibrated-τ | 90% |  |  |  |  |  |  |
| Calibrated-τ | 80% |  |  |  |  |  |  |

表 12 列示 PhysioNet EEGMMIDB 二分类初步设置下的选择性执行结果。该表保留已有数值，用于观察阈值变化下覆盖率和风险指标的变化趋势。

表 12  PhysioNet EEGMMIDB 二分类初步设置下的选择性执行结果

| 策略 | 目标覆盖率 | 实际覆盖率 | SelectiveAcc. | SelectiveRisk↓ | ExpectedCost↓ | 确认率 | ECE↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAB-Prototype | 100% | 100.00% | 0.5333 | 0.4667 | 2.3333 | 0.00% | 0.0158 |
| HAB-Prototype | 90% | 88.89% | 0.5500 | 0.4500 | 2.1111 | 11.11% | 0.0158 |
| HAB-Prototype | 80% | 80.00% | 0.5833 | 0.4167 | 1.8667 | 20.00% | 0.0158 |

5.7 Interpretability of Cognitive Units and Small-World Structure

可解释性分析从动态神经图、潜在认知单元图和代理决策三个层面展开。动态神经图层面展示通道连接矩阵、关键通道拓扑和时间变化曲线，用于观察不同任务类别下的连接模式差异。潜在认知单元层面展示单元激活热力图、连接强度和时间轨迹，用于分析不同单元是否形成稳定且互补的表征。决策层面重点分析高不确定性样本，比较执行、确认和延迟决策对应的认知状态差异。

认知单元仅被解释为模型学习得到的潜在变量，不直接等同于可观测的心理学标签。小世界结构分析报告平均聚类系数 C、平均最短路径长度 L、模块度 Q、图稀疏度以及 small-worldness 指标 σ，并与具有相同节点数量和边密度的随机图进行比较。随机图参照重复采样后取均值，以降低单次采样波动。

表 13  可解释性分析内容

| 分析对象 | 输出形式 | 需要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 动态神经图 | 通道拓扑图、连接矩阵、时间变化曲线 | 模型是否学习到稳定且具有任务区分度的连接模式 |
| 潜在认知单元 | 激活热力图、连接强度、时间轨迹、聚类结果 | 不同认知单元是否形成互补分工和可重复结构 |
| 小世界结构 | C、L、Q、稀疏度、σ 以及随机图对照 | 结构约束是否兼顾局部聚类和全局整合 |
| 高不确定性样本 | 置信度分布、认知图状态、决策类型案例 | 模型是否能够识别易错样本并触发更保守的交互动作 |

表 14  小世界结构指标

| 模型 | 聚类系数C↑ | 平均路径长度L↓ | 模块度Q↑ | 图稀疏度 | Small-worldnessσ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机图参照 |  |  |  |  |  |
| w/o SW Constraint |  |  |  |  |  |
| HAB (Ours) |  |  |  |  |  |

6. Conclusion

本文提出一种层级化代理脑框架，将 BCI 从脑信号分类扩展为神经—认知—意图—交互的动态建模问题。通过认知单元抽象、小世界结构约束、认知世界模型和不确定性决策机制，该框架能够实现更准确、更可解释、更可信的脑机接口。